Пән /Дисциплина: Тігін бұйымдарына арналған материалдар /

Материалы для швейных изделий

Мамандығы /Специальность:1211000 -«Тігін өндірісі және киімді үлгілеу» «Швейное производство и моделирование одежды»

Біліктілігі/Квалификация: 121108 3 – «Модельер-конструктор»

Оқытылу курсы /курс изучения: II Топ/группа: МК-22

| «Киімді модельдеу және құрастыру» ӘЦК қаралды және мақұлданды/ Рассмотрены и одобрены ЦМК «Моделирования и конструирования одежды» Хаттама / протокол № 12 от «____»_________ 2020 ж/г ӘЦК төрағасы __________Ягодкина. С.В Председатель ЦМК | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Заместитель директора по УР ____________ Передерий Е.А. «___» __________________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Емтихан тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания

1.По происхождению волокна подразделяются

1) на искусственные и синтетические

2) на растительные, животные и минеральные

3) на натуральные и химические

4) на поливиниловые и целлюлозные

2.Как называется совокупность операций в результате которых из волокнистой массы получается пряжа?

1) ткачество

2) скручивание

3) прядение

4) синтез

3.Как обозначается правая крутка?

1) S

2) Z

3) D

4) G

4.Назовите текстильное изделие, образованное переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей

1) пленка

2) нетканый материал

3) ткань

4) синтепон

5.Перечислите цели отделки тканей

1) улучшение свойств

2) испытание свойств

3) облагораживание

4) окрашивание

6.Как называется повторяющийся рисунок переплетения нитей?

1) переплет

2) раппорт

3) уток

4) повтор

7.Определите свойства тканей, которые направлены на сохранение здоровья человека

1) экономические

2) технологические

3) эстетические

4) гигиеническое

8.К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся:

1) шёлк

2) лён

3) вискоза

4) шерсть

9.К  хлопчатобумажным тканям относятся:

1) шифон

2) бязь

3) ситец

4) нейлон

10.Что является сырьём для получения синтетических волокон?

1) шерсть животных

2) продукты переработки  каменного угля, нефти и природного газа

3) растительное сырьё

4) асбест

11.Основные свойства тканей определяются:

1) волокнистым составом,  видом переплетения нитей, отделкой

2) волокнистым составом, отделкой, назначением

3) видом переплетения, отделкой, назначением

4) видом переплетения, отделкой

12.Прочность нитей зависит от:

1) качества волокон, толщины

2) качества волокон и степени крутки

3) толщины и ровноты нити

4) сорта волокон

13.Ткани для верха изделий относят к:

1) утепляющим материалам

2) прокладочным материалам

3) отделочным материалам

4) основным материалам

14.Хемостойкость волокон характеризуется:

1) стойкостью к действию различных химических реагентов

2) стойкостью к действию солнечных лучей

3) стойкостью к различным нагрузкам

4) стойкость к разрыванию

15.Для предупреждения усадки ткань:

1) драпируют

2) декатируют

3) растягивают

4) оттягивают

16.Длина, высота, протяженность волокна выражают свойства

1) геометрические

2) физические

3) механические

4) химические

17. Деформация, разрывное удлинение волокна выражают свойства

1) геометрические

2) физические

3) механические

4) химические

18.Усточивость к действию кислот, щелочей выражают свойства волокон:

1) геометрические

2) физические

3) механические

4) химические

19.Величина, которая измеряется в Т(текс) и выражается массой единицы длины волокна является:

1) линейной плотностью

2) длиной волокна

3) метрическим номером

4) высотой волокна

20.Природный полимер, который является основным веществом всех натуральных волокон растительного происхождения, а также искусственных на базе растительного сырья

1) целлюлоза

2) лен

3) хлопок

4) фиброин

21.Натуральное волокно животного происхождения, содержащее кератин

1) шерсть

2) джут

3) шелк

4) пенька

22. Запах жженого пера при горении характерен для волокон

1) растительного происхождения

2) синтетических волокон

3) животного происхождения

4) искусственных с содержанием целлюлозы

23. Запах жженой бумаги при горении характерен для волокон

1) растительного происхождения

2) синтетических волокон

3) животного происхождения

4) искусственных с содержанием казеина

24.Ткацким переплетением называется

1) Схема рисунка ткани

2) Процесс образования ткани

3) Фактура поверхности ткани

4) Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем нитей основы и утка

25. Схема переплетения

1) графическое изображение переплетения ткани

2) раппорт

3) клетчатое поле

4) рисунок на ткани

26.Нить, расположенная поперек кромки, более растяжимая, обозначающая на схеме горизонтальный ряд раппорта

1) Текстурированная нить

2) Комплексная нить

3) Нить утка

4) Нить основы

27. Ситец, бязь, миткаль входят в ассортимент тканей:

1) хлопчатобумажные

2) шерстяные

3) льняные

4) шёлковые

28. Полотна, костюмно-платьевые ткани, столовое, постельное бельё, полотенца входят в ассортимент тканей

1) хлопчатобумажные

2) шерстяные

3) льняные

4) шёлковые

29. Сукна, драпы, шевиот, креп и диагональ входят в ассортимент тканей

1) хлопчатобумажные

2) шерстяные

3) льняные

4) шёлковые

30. Пуговицы, крючки, люверсы, тесьма молния относятся к группе материалов

1) Декоративно-отделочные

2) Соединительные

3) Фурнитура

4) Прокладочные

31. Ленты, тесьма, кружева, шнуры относятся к группе материалов

1) Декоративно-отделочные

2) Соединительные

3) Фурнитура

4) Прокладочные

32. Шкурки взрослых овец различных пород относятся к группе

1) овчинно-меховой и овчинно-шубной

2) каракулево-мерлушечный

3) меховой

4) пушной

33. Швейные нити относятся к группе материалов

1) Декоративно-отделочные

2) Скрепляющие

3) Фурнитура

4) Прокладочные

34. Способность ткани сопротивляется изменению формы – это:

1) Жесткость

2) Выносливость

3) Сминаемость

4) Мягкость

35. Способность ткани при перегибах и давлении образовывать морщины и складки, которые устраняются только при влажно-тепловой обработке это:

1) Сминаемость

2) Мягкость

3) Выносливость

4) Драппируемость

36. Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды это:

1) Гигроскопичность

2) Водоупорность

3) Водопроницаемость

4) Выносливость

37. Плащевые ткани должны обладать

1) Водоупорностью

2) Теплопроводностью

3) Воздухопроницаемостью

4) Гигроскопичностью

38. Ткани, обладающие плохой гигроскопичностью

1) Капроновые

2) Ацетатный шелк

3) Вискозный шелк

4) Шерсть

39. Лавсан превосходит капрон по показателю:

1) Термостойкости

2) Прочности

3) Стойкости к истиранию

4) Всем показателям

40. Отношение текстильных материалов к высоким температурам обычно характеризуют:

1) Теплостойкость и термостойкость

2) Теплоемкость и теплоотдача

3) Тепло – и температуропроводность

4) Температуропроводность и теплоотдача

41. Ткани без отделки после ткачества или отбеленные, по характеру отделки называются:

1) Суровые

2) Отварные

3) Мерсеризованные

4) Меланжевые

42. Ткани окрашенные равномерно в один цвет, по характеру отделки называются:

1) Гладкокрашеные

2) Набивные

3) Меланжевые

4) Мерсеризованные

43. Ткани изготовленные из пряж, где смешаны волокна разного цвета называются:

1) Меланжевые

2) Пестротканые

3) Набивные

4) Равносторонние

44. Ткани которые называют суровыми (или суровьем) – это:

1) Ткань, снятая с ткацкого станка

2) Ткань-полуфабрикат

3) Неотбеленная ткань

4) Ткань перед крашением

45. Цель, с которой чистошерстяные ткани подвергают процессу карбонизации:

1) Удаление примесей растительного происхождения

2) Удаление жировых загрязнений

3) Облагораживание

4) Повышение смачиваемости

46. Операцию, которую проходят х/б ткани с целью приобретения блеска, повышенной прочности и гигроскопичности называют:

1) Мерсеризацией

2) Карбонизацией

3) Расшлихтовкой

4) Промывкой

47. Первичная нить одинаковой толщины по всей длине – это:

1) Простая

2) Мононить

3) Однокруточная

4) Комплексная

48. Первичная нить, имеющая на различных участках своей длины повторяющиеся заметные утонения и утолщения – это:

1) Фасонная

2) Комплексная

3) Армированная

4) Текстурированная

49. Первичная текстильная нить, представляющая собой одиночную нить, неделящуюся в продольном направлении без разрушения – это:

1) Мононить

2) Простая одиночная

3) Армированная

4) Однородная

50. Первичная текстильная нить, состоящая из некоторого числа продольно сложенных волокон, соединенных вместе скручиванием или склеиванием – это:

1) Комплексная

2) Фасонная

3) Вторичная

4) Текстурированная

51. Первичная нить, состоящая из стержневой нити, обвитой по всей длине волокнами или нитями другого вида – это:

1) Армированная

2) Комплексная

3) Вторичная

4) Комбинированная

52. Нити, которые состоят из нескольких продольно сложенных вместе первичных нитей, соединенных скручиванием в одну – это:

1) Вторичные

2) Многокруточные

3) Комплексные

4) Ирис

53. Вид текстильной нити на поверхности которой выступают кончики волокон называется

1) Пряжей

2) Не обработанной

3) Филаментной нитью

4) Трощеной

54. Мононить от элементарной нити принципиально отличается?

1) Мононить пригодна для непосредственного использования

2) Принципиальных отличий нет

3) Строением и размером поперечного сечения

4) Происхождением и формой поперечного сечения

55. Нити типа «эластик» – это

1) Текстурированные полиамидные нити

2) Эластановые нити

3) Полиуретановые нити

4) Полиамидные нити

56. Вытягивание и термообработка синтетических нитей после формования осуществляется с целью:

1) Упорядочения и ориентации структурных элементов нитей

2) Релаксации

3) Релаксационной усадки

4) Удлинения

57. Сырьем для получения пряжи являются:

1) Текстильные волокна

2) Текстильное сырье

3) Ровница

4) Текстильные нити

58. Пряжа вырабатываемая из коротковолокнистых волокон хлопка, шерсти или смеси их с химическими волокнами называется:

1) Аппаратная

2) Гребенная

3) Кардная

4) Крученая

59. Система прядения, по которой перерабатывается длинноволокнистый хлопок, называется:

1) Гребенной

2) Аппаратной

3) Кардной

4) Оческовой

60. Система прядения, по которой перерабатывается коротковолокнистый хлопок и отходы прядильного производства, называется:

1) Аппаратной

2) Гребенной

3) Кардной

4) Аппаратной и гребенной

61. Однородная или смешанная пряжа из разноокрашенных волокон называется:

1) Меланжевая

2) Смешанная или однородная

3) Разноокрашенная

4) Цветная

62. Пряжа или нити, скрученные из двух нитей разных цветов, называется:

1) Мулине

2) Меланж

3) Деграде

4) Жаспе

63. Фасонная нить из двух ровничных нитей разного цвета называется:

1) Жаспе

2) Непс

3) Меланж

4) Синель

64. Нити, состоящие из сердцевинной однокруточной нити, в которой закреплено множество коротких волокон перпендикулярно продольной оси, называются:

1) Велюровые или синель

2) Фасонные (эпонж)

3) Армированные

4) Нагонные

65. Пряжа с постепенными цветовыми переходами или пряжа, изготавливаемая методом частичного крашения, называется:

1) Шине

2) Меланж

3) Мулине

4) Эпонж

66. Эффект присутствия больших пушистых петель в пряже определяет название:

1) Букле

2) Эпонж

3) Непс

4) Узелковая

67. Эффект чередования заметных утолщенных и тонких участков имеет пряжа под названием:

1) Переслежистая

2) Неоднородная

3) Неровная

4) Петлистая

68. Характеристика, которая косвенно характеризует толщину нитей и одновременно является стандартной, называется:

1) Линейная плотность нити, текс

2) Линейная плотность нити, денье

3) Метрический номер, м/г

4) Диаметр расчетный, мм

69. Увеличение крутки нитей на сминаемость тканей оказывает влияние:

1) Повышается упругость нитей и уменьшается сминаемость тканей

2) Сминаемость не изменяется

3) Однозначного влияния нет

4) Повышается жесткость нитей и повышается сминаемость тканей

70. Текстильные волокна и нити подразделяют на натуральные и химические по признаку:

1) Происхождения

2) Свойств

3) Внешнего вида

4) Состава

71. Текстильные волокна и нити подразделяют на гидрофильные и гидрофобные различают по признаку:

1)Отношения к воде

2)Природы

3)Химического состава

4)Химического свойства

72.Текстильные волокна термопластичные и нетермопластичные различают по признаку:

1) Поведению при нагревании

2) Способности плавиться и растворяться

3) Природной пластичности

4) Термической стойкости

73. Нетканые полотна, валяльно-войлочные и рыхловолокнистые изделия получают из:

1) Текстильных волокон

2) Текстильных нитей

3) Элементарных нитей

4) Комплексных нитей

74. Волокна и нити для всех текстильных материалов представляют собой:

1) Структурные элементы

2) Элементарные волокна и нити

3) Исходное сырье

4) Составляющие элементы (вещества)

75.Элементарная текстильная нить от штапельного волокна отличается:

1) Неограниченной длиной

2) Видом и свойствами

3) Тониной и происхождением

4) Природой

76. Штапельное волокно – это

1) Элементарное волокно ограниченной длины

2) Шелковая нить

3) Неделимое текстильное волокно

4) Заводское волокно

77. Основное вещество волокон растительного происхождения – это

1) Целлюлоза

2) Фиброин

3) Кератин

4) Лигнин

78. Наружный слой овечьей шерсти – это:

1) Чешуйчатый

2) Теплозащитный

3) Кератиновый

4) Сердцевинный

79. Шерсть делится на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую в зависимости от показателей:

1) Толщины и однородности волокон

2) Толщины волокон

3) Длины волокон

4) Породы животных

80. Шерсть, состригаемая, счесываемая или собираемая с живых животных называется:

1) Натуральная

2) Овечья, козья и т.д.

3) Живая

4) Восстановленная

81. Волокна капрон, анид, энант относятся к группе:

1) Полиамидных

2) Поливиниловых

3) Полиэфирных

4) Полиуретановых

82. Волокна лавсан, тревира, терилен, теторон относятся к группе:

1) Полиэфирных

2) Поливиниловых

3) Полиамидных

4) Полиуретановых

83. Химические волокна и нити характеризующиеся очень высокой прочностью, но в результате быстрого светостарения желтеющие, становятся жесткими и теряют прочность, называются

1) Полиамидные

2) Полиуретановые

3) Полиэфирные

4) Поливиниловые

84. Химические волокна и нити имеющие максимальную светостойкость называются:

1) Полиакрилонитрильные

2) Полиэфирные

3) Полиамидные

4) Поливинилхлоридные

85. Химические волокна при увлажнении которых проявляются следующие свойства: потеря прочности при растяжении (до 50%) и повышенная усадка материалов из них называются:

1)Вискозные

2)Полиамидные

3)Полинозные

4)Триацетатные

86. Химические волокна, которые имеют шерстеподобный вид, низкую теплопроводность (близкую для шерсти) представляют собой группу волокон:

1) Лавсановых

2) Нитроновых

3) Капроновых

4) Хлориновых

87. Волокна при увлажнении или намокании которых, прочность повышается на 10-20% – это:

1) Целлюлозные (природные)

2) Полиэфирные

3) Целлюлозные (искусственные)

4) Белковые (природные)

88. Фактическая влажность (%) волокон показывает:

1) Содержание влаги в материале при атмосферных условиях в момент испытания

2) Возможность поглощать влагу из окружающей среды

3) Содержание сорбционной влаги в структуре волокон

4) Содержание кондиционной влаги в волокне в момент испытания

89.Признак по которому все текстильные волокна делятся на органические и неорганические называется:

1) По природе

2) По происхождению

3) По химическому составу

4) По химическим свойствам

90. Текстильное волокно это-

1) волокно ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи

2) волокно ограниченной длины, не пригодное для изготовления пряжи

3) волокно с неограниченными поперечными размерами

4) протяженное тело гибкое и прочное

91. Натуральное волокно это-

1) волокно созданное самой природой, без участия человека

2) волокно созданное природой и человеком

3) волокно созданное с участием человека

4) волокно с неограниченными поперечными размерами

92. К натуральным волокнам относятся –

1) лен, хлопок, шерсть, шелк

2) лен, хлопок, нитрон, шелк

3) капрон, нитрон, шерсть, хлопок

4) лен, хлопок, лайкра, лавсан

93. К химическим волокнам относятся –

1) капрон, нитрон, лавсан, лайкра

2) лен, хлопок, нитрон, шелк, капрон

3) лен, хлопок, шерсть, капрон, лавсан

4) лен, хлопок, лайкра, лавсан

94. Хлопок это-

1) волокна, покрывающие семена однолетнего растения

2) волокна получаемые из стеблей растения

3) волокна получаемые со шкур животных

4) волокна, получаемые химическим путем

95. Лен это-

1) волокна получаемые из стеблей растения

2) волокна, покрывающие семена однолетнего растения

3) волокна получаемые химическим путем

4) волокна получаемые со шкур животных

96. Шерсть это-

1) волокна получаемые со шкур животных

2) волокна, покрывающие семена однолетнего растения

3) волокна получаемые из стеблей растения

4) волокна с неограниченными поперечными размерами

97. Хлопок горит –

1) с выделением запаха жженной бумаги

2) с выделением запаха жженого пера

3) с выделением запаха сургуча

4) без выделения запаха

98. Лен горит –

1) с выделением запаха жженной бумаги

2) с выделением запаха жженого пера

3) с выделением запаха сургуча

4) без выделения запаха

99. Шерсть горит-

1) с выделением запаха жженого пера

2) с выделением запаха жженной бумаги

3) с выделением запаха сургуча

4) без выделения запаха

100. Шелк горит –

1) с выделением запаха жженого пера

2) с выделением запаха жженной бумаги

3) с выделением запаха сургуча

4) без выделения запаха

101. Капрон горит –

1) с выделением запаха сургуча

2) с выделением запаха жженого пера

3) с выделением запаха жженной бумаги

4) без выделения запаха

102. Лавсан горит –

1) без выделения запаха

2) с выделением запаха жженого пера

3) с выделением запаха сургуча

4) с выделением запаха жженной бумаги

103. Самое гигроскопичное волокно –

1) волокно шерсти

2) волокно льна

3) волокно шелка

4) волокно пеньки

104. Самое длинное натуральное волокно-

1) волокно шелка

2) волокно льна

3) волокно хлопка

4) волокно шерсти

105. В тканях вид переплетения определяет:

1) Взаимное расположение и связь между собой нитей основы и утка

2) Структуру ткани и связность нитей

3) Законченный рисунок переплетения

4) Внешний вид и назначение ткани

106. Текстильный вязаный материал, изготовленный из одной или нескольких непрерывных нитей путем изгибания их в петли, которые переплетаются между собой

1) трикотажное полотно

2) подкладочный материал

3) прокладочный материал

4) отделочный материал

107. Характерная особенность тканей саржевого переплетения – это:

1) Наличие на поверхности заметно выраженных диагоналевых полосок

2) Наличие на поверхности заметных полосок

3) Ткани имеют выпуклые рубчики

4) Ткани имеют блеск, рубчики

108. Отличительная особенность тканей репсового переплетения – это:

1) Наличие заметного продольного или поперечного рубчика

2) Наличие полосок

3) Наличие косых полосок

4) Наличие шахматного рисунка

109. Сатины вырабатывают переплетением

1) Сатиновым

2) Саржевым

3) Атласным

4) Жаккардовым

110. Переплетение, которое сильно осыпается

1) Сатиновое

2) Полотняное

3) Репсовое

4) Саржевое

111. Переплетение, которое сильно повреждается иглой (прорубается)

1) Полотняное

2) Сатиновое

3) Репсовое

4) Саржевое

112. Система нитей, расположенная вдоль ткани называется-

1) Основой

2) Утком

3) Базой

4) Челночной

113. Система нитей, расположенная поперек ткани называется –

1) Утком

2) Основой

3) Челночной

4) Базой

114. Как называется совокупность операций в результате которых из волокнистой массы получается пряжа?

1) прядение

2) ткачество

3) скручивание

4) синтез

115. Укажите пряжу, которая имеет сердечник, обвитый по всей длине х/б, шерстяными, льняными или химическими волокнами

1) Армированная

2) Одинарная

3) Трощенная

4) Крученная

116. Назовите текстильное изделие, образованное переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей

1) Ткань

2) Пленка

3) Нетканый материал

4) Синтепон

117. Перечислите цели отделки тканей

1) Улучшение свойств

2) Испытание свойств

3) Облагораживание

4) Окрашивание

118. Как называется повторяющийся рисунок переплетения нитей?

1) Раппорт

2) Переплет

3) Уток

4) Повтор

119. Определите свойства тканей, которые направлены на сохранение здоровья человека

1) Гигиеническое

2) Экономические

3) Технологические

4) Эстетические

120. К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся

1) Шёлк

2) Лён

3) Вискоза

4) Хлопок

121. К хлопчатобумажным тканям относятся

1) Бязь

2) Нейлон

3) Шифон

4) Тафта

122. Желтое пламя, серый пепел, запах жженой бумаги при горении характеризует волокно:

1) Хлопок

2) Шелк

3) Шерсть

4) Лавсан

123. Какие из перечисленных волокон являются синтетическими?

1) Капрон

2) Шерсть

3) Шелк

4) Хлопок

124. Волокна льна имеют длину:

1) от 15 до 40 мм

2) от 8 до 15 мм

3) от 40 до 70 мм

4) от 50 до 70 мм

125. Природные и химические волокна классифицируются в соответствии со следующими признаками

1) от происхождения

2) по своей природе

3) химический состав

4) по характеру

126. Чем отличается текстильная нить от волокна?

1) Длиной

2) Шириной

3) Текстурой

4) Строением

127. Какие из следующих волокон являются искусственными

1) Полинозные

2) Лайкра

3) Капрон

4) Хлорин

128. Какие из следующих волокон являются искусственными

1) Вискоза

2) Анид

3) Спандекс

4) Винол

129. Какие химические волокна имеют шерстяной тип?

1) Нитрон

2) Шерсть

3) Медно-аммиачное

4) Полиуретановое

130. Какое из химических волокон (нитей) имеют высокую гигроскопичность?

1) Вискоза

2) Полинозные

3) Ацетат

4) Триацетат

131. Какое из химических волокон устойчиво к трению и способно выдерживать самые высокие уровни сопротивления

1) Полиамидные

2) Полиэфирные

3) Полиуретановые

4) Вискоза высокой прочности

132. Какие химические волокна и нити характеризуются высокой термостойкостью?

1) Полиэфирные

2) Полиамидные

3) Полиолефиновые

4) Гидратцеллюлозные

133. В каком волокне преобладают теплоизоляционные свойства шерсти?

1) Нитрон

2) Хлопок

3) Вискоза

4) Капрон

134. Особенности полиуретановой нити?

1)Высокая эластичность и прочность

2)Высокая прочность

3)Высокая термостойкость

4)Высокая теплостойкость

135. Показать эластомерное полиуретановое волоконо

1) Лайкра

2) Энант

3) Анид

4) Сиблон

136. Особенности хлоринового волокна

1) неактивность ко многим химическим реагентам

2) активность к химическим реагентам

3) высокая термостатическая способность

4) высокая прочность

137. Отличительная особенность полиамидных волокон

1) высокая износостойкость

2) высокая устойчивость к солнечному свету

3) высокая теплоемкость

4) долговечность, устойчивость к светопогоде

138. Отличительные особенности природного целюлозого волокна от гидратцелюлозного волокна

1) Структурой

2) Химическим составом

3) Строением

4) Происхождением

139. Какое волокно называется штапельным?

1) короткие искусственные и синтетические волокна

2) искусственные волокна

3) вискозные волокна

4) полинозные волокна

140. Какое волокно устойчиво к максимальному солнечному свету?

1) Нитрон

2) Капрон

3) Лавсан

4) Мақта

141. Какое волокноприменятся для производства медицинской одежды?

1) Хлорин

2) Капрон

3) Вискоза

4) Винол

142. Показать искусственное волокно с очень низкими сорбционными свойствами

1) Триацетатные

2) Ацетатные

3) Хлоридные

4) Диацетатные

143. Что описывает плотность вещества в волокнах?

1) Триацетатные

2) Ацетатные

3) Хлоридные

4) Диацетатные

144. Что описывает плотность вещества в волокнах?

1) химическую природу волокон

2) строение ткани

3) строение волокон

4) вес волокон

145. Какова связь между толщиной волокна и линейной плотностью в системе текс?

1) прямо пропорциональная

2) обратно пропорциональная

3) указывает на толщину

4) прямо и обратно пропорциональная

146. Какие основные стандартные характеристики используются для определения толщины нити и волокон

1) линейная плотность

2) номер счетчика

3) диаметр

4) размер поперечного сечения

147. Какова роль полуцикловой разрывной характеристики нитей?

1) определить качества и сорта

2) определить стабильность конструкции

3) деформационные особенности

4) определить условие обработки

148. Какое из природных волокон самое прочное?

1) шелк и лен

2) шелк и хлопок

3) хлопок и лен

4) шерсть и шелк

149. Какие деформации нитей имеют четкий характер релаксации?

1)Текстурированные

2)Фасонные крученные нити

3)Крученные нити

4)Комплексные

150. Какое из натуральных волокон характеризуется обратной деформацией?

1) Шерсть

2) Натуральный шелк

3) Хлопок

4) Лен

151. Как называется соединение нетканных материалов иглопробивным и вязальнопрошивным методами?

1) Механическим

2) Физико-химическим

3) Комбинированным

4) Прессованием

152. В какой период (загрузка - разгрузка-отдых) цикла определяется полная деформация волокна (пряжи)?

1) в конце периода загрузки

2) в момент разрыва

3) при закреплении

4) по прохождении цикла

153. Какими показателями характеризуют линейную плотность различных уровней кручености нитей?

1) коэффициентом крутки

2) количеством крутки

3) углом изгиба крутки

4) крученостью нити

154. Какие показатели характеризуют сорбционные способности текстильных материалов?

1) влажность, гигроскопическая, отдача влаги

2) влажность и отдача влаги, капиллярность

3) влажность, впитываемость, капиллярность

4) паропроницаемость, гигроскопичность

155. Показать (искусственное) волокно с самыми низкими сорбционными свойствами

1) Триацетатное

2) Ацетатное

3) Вискоза

4) Хлорин

156. Является ли величина поверхностной плотности стандартной (по назначению)?

1) является стандартной величиной

2) необходима для следующих расчетов

3) не является стандартной величиной

4) величина, показывающая состав ткани

157. Переплетение – это свойство, характеристика или показатель структуры?

1) описание структуры ткани

2) свойства ткани

3) показатель структуры ткани

4) раппорт

158. Какое переплетение используют для подкладочных тканей?

1) атласное (сатиновое)

2) саржевое

3) полотняное

4) производные

159. Какие ткани характеризуются сильной осыпаемостью?

1) ткани атласного переплетения комплексных химических нитей

2) ткани полотняного переплетения комплексных химических нитей

3) ткани сатинового переплетения комплексных химических нитей

4) ткани саржевого переплетения комплексных химических нитей

160. Кикие ткани вырабатывают саржевым переплетением?

1) твид

2) репс

3) креп

4) батист

161. Кикие льняные ткани вырабатывают полтняным переплетением?

1) парусина

2) бязь

3) ситец

4) батист

162. Состав волокон, структура нитей, переплетение, плотность, операции обработки, структурные фазы. Все эти факторы влияют на поверхность ткани?

1) все влияют

2) плотность, операции обработки не влияют

3) вид переплетения не влияет

4) операции обработки не влияют

163. Какие характеристики механических свойств иллюстрируют релаксационные свойства ТМ при удлинении?

1) неразрывного одноциклового

2) неразрывного многоциклового

3) разрывного многоциклового

4) неразрывного полуциклового

164. Какие характеристики механических свойств определяют способность текстильных изделий сохранять форму?

1) полная деформация составных частей

2) долговечность, износостойкость

3) остаточная циклическая деформация

4) характеристика прочности

165. В каких тканях наименьшая остаточная циклическая деформация?

1) произведенные из волокон шерсти

2) произведенные из целлюлозных волокон

3) произведенные из волокон хлопка

4) произведенные из льноволокна

166. Большая часть текстильных материалов из чего вырабатывают?

1) нитей

2) волокон

3) пряжи и нитей

4) из полимеров

167. Какие нити (пряжа) способны увеличиваться в объеме, мягкие и высокоэластичные?

1) текстурированные прядильные и комплексные нити

2) фасонные прядильные нити

3) фасонные крученые текстильные нити

4) прядильные крученые нити, нити крученые

168. Какой из систем прядения является самой долгой?

1) гребенная

2) аппаратная

3) кардная

4) пневмеханическая

169. Какая пряжа применяется для производства высококачественных тонких тканей?

1) гребенная

2) аппаратная

3) кардная

4) мокрого прядения

170. Какие операции рекомендуются после окончательной отделки шерстяных тканей для обеспечения постоянства линейного измерения ткани?

1)Смягчение

2)Прессование

3)Аппретирование

4)Переплетение

171. Какая ткань из искусственных волокон проходит антистатическую обработку?

1) ткани из ацетатных волокон

2) ткани из полинозных волокон

3) ткани из вискозных волокон

4) ткани из гидратцеллюлозных волокон

172. Какие ткани обладают устойчивостью к пиллингу?

1) ткани из полиамидных и полиэфирных волокон

2) ткани из синтетических волокон

3) ткани из искусственных волокон

4) ткани из природных волокон

173. В каких волокнах наблюдается уменьшение силы на разрыв и удлинение при разрыве во время набухания?

1) Вискоза

2) Хлопок

3) Лен

4) Лавсан

174. После какой отделки хлопчатобумажные ткани приобретают блеск, прочность и гигроскопичность?

1) Мерсеризация

2) Каландрирование

3) Карбонизация

4) Промывка

175. Как называется комплекс операций по химической очистке шерсти от целлюлозной смеси?

1) Карбонизация

2) Мерсеризация

3) Промывка

4) Заварка

176. С какой целью проводят карбонизацию чистошерстяных тканей?

1)для удаления смеси растительного происхождения

2)для повышения адсорбционной способности волокон

3)удалить жирную грязь

4)удалить жирность

177. Какие операции подходят для развития релаксационных процессов при изготовлении ткани из синтетических волокон?

1) Стабилизация

2) Сушка

3) Промывка

4) Валка

178. Какова цель операции отваривание при отделке натуральной шелковой ткани?

1) волокна освобождаются от серицина и других примесей

2) волокна освобождаются от жирных веществ

3) волокна освобождаются от жирности

4) волокна освобождаются от шлихты и мыла

179. Какую систему прядения используют для получения ткани с хорошей теплоемкостью?

1) аппаратную

2) гребенную

3) кардную

4) гребенную, кардную

180. Какой способ прядения самый короткий?

1) Аппаратный

2) Гребенной

3) Кардный

4) Сухого прядения

181. Одна из важнейших характеристик строения ткани, определяющая её внешний вид, физические, механические, технологические и другие свойства

1) вид переплетения

2) фаза создания

3) линейные дополнения

4) линейное заполнение

182. Косвенная характеристика толщины (масса единицы длины), или единица измерения толщины волокон и нитей, текс. Как называется описание этих характеристик?

1)линейная плотность

2)метрический номер

3)толщина и тонкость

4)индекс толщины

183. Что определяет понятие усадки текстильных материалов?

1) изменение линейных размеров при воздействии влаги и тепла

2) изменение линейных размеров

3) увеличение линейных размеров

4) увеличение поперечных размеров и сокращение длин

184. Система нитей, расположенная вдоль ткани называется-

1) основой

2) утком

3) шлихтой

4) челночной

185. Какой из процессов диффузионный?

1) Абсорбция

2) Адсорбция

3) Конденсация

4) Хемосорбция

186. Какие показатели указывают на сорбционные свойства?

1) влажность, гигроскопичность, передача влаги

2) влажность, водопоглощение, теплопередача

3) гигроскопичный, капиллярность

4) водопоглощение, влагостойкость

187. Нити по направлению крутки различают

1) правой крутки и левой крутки

2) правой крутки и средней крутки

3) правой крутки и нижней крутки

4) верхней крутки и левой крутки

188. В каких случаях нити в ткани меньше осыпаются?

1) при разрезании ткани по основе под углом 450

2) при разрезании ткани по утку под углом 450

3) при разрезании ткани по основе под углом 150

4) при разрезании ткани по утку под углом 150

189. Волокна хлопка по степени зрелости делятся на –

1) незрелое, зрелое, перезрелое

2) пуховое, корковое, серцевиное

3) пух, переходный волос, зрелой волос

4) незрелое волокно, зрелое волокно, ость

190. Волокна шерсти по степени зрелости делятся на-

1) пух, переходный волос, ость, мертвый волос

2) незрелое волокно, зрелое волокно, перезрелое

3) пух, переходный волос, зрелой волос, перезрелое

4) незрелое волокно, зрелое волокно, ость

191. Самое жесткое натуральное волокно-

1) волокно льна

2) волокно шелка

3) волокно шерсти

4) волокно хлопка

192. Какие характеристики механических свойств раскрывают возможности швейных ниток в процессе шитья и носки одежды?

1) многоцикловые характеристики

2) частичного прерывания цикла

3) характеристики одного цикла

4) все характеристики

193. Для получения прочной, гладкой и тонкой пряжи используют –

1) гребенную систему прядения

2) кардную систему прядения

3) аппаратную систему прядения

4) кардную и аппаратную системы прядения

194.Волокно шерсти имеет следующие слои –

1) чешуйчатый, корковый, серцевинный

2) пуховый, корковый, серцевинный

3) незрелый, зрелый, перезрелый

4) пуховый, корковый, серцевиный

195. Как называются текстильные кручёные нити, состоящие из сердцевинных нитей и обвитых снаружи другими материалами?

1) армированные

2) текстурированные

3) фасонные

4) комплексные

196. Нити, состоящие из некоторого числа продольно сложенных элементарных нитей, соединенных скручиванием или склеиванием

1) комплексные

2) двойные

3) крученые

4) текстурированные

197. К утеплительным материалам относятся:

1) ватины, мех, пух, поролон, синтепон

2) ткани, нетканые полотна, тесьмы, ленты

3) швейные нитки, клеевые материалы, поролон

4) кружева, ленты, тесьмы, шнуры, сутаж, мех

198. К отделочным материалам относятся:

1) кружева, ленты, тесьмы, шнуры, сутаж

2) пуговицы, тесьма - молния, кнопки, крючки, петли, пряжки

3) вуаль, маркизет, шелк, пух

4) ткани, нетканые полотна, тесьмы, ленты, пряжки

199. Потребительские показатели качества материалов, характеризующие способность материалов сохранять внешний вид, размеры и форму в изделии на различных стадиях изнашивания, относятся к:

1) Надежности

2) Безопасности

3) Экологическим

4) Технологическим

200. Мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна – это:

1) Байка

2) Армяк

3) Бумазея

4) Бархат

Құрастырған / составил: арнайы пәндер оқытушысы/ преподаватель специальных дисциплин   Рашева С.Д.